МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Кафедра “Управление эксплуатационной работой ”

## Курсовой проект

По дисциплине

«Управление эксплуатационной работой

и качеством перевозок»

Тема: «Организация работы отделения

железной дороги»

Выполнил:

Проверила:

# МОСКВА 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………………………………..3

- ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЕНИЯ  ДОРОГИ……..5

2.	Построение графика движения поездов…………………………………………27

2.1. 	Подготовка исходных данных……………………………………………………….27

3.    СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ, РАСЧЕТ ЕГО ПОКАЗАТЕЛЕЙ….34

Заключение……………………………………………………………………………………….52

# Список литературы…………………………………………………………………………….54

# ВВЕДЕНИЕ

Железнодорожный транспорт – основной перевозчик грузов в нашей стране, от работы которого зависит, в том числе, и общее состояние экономики России. Железные дороги связывают экономические регионы страны, а в таком обширном государстве как наше – это представляется очень важной и непростой задачей. Железные дороги играют не последнюю роль в обеспечении обороноспособности страны. Кроме того, наличие железных дорог в том или ином регионе характеризует степень его включённости как в российскую экономику, так и в мировую. В условиях сокращения объёмов перевозок по железным дорогам и поступления доходов от них, ухудшается состояние основных фондов, остаётся сложным финансово-экономическое положение железных дорог. Поскольку эффективность промышленного производства в России ниже, чем в Европе, для поддержания российской экономики с её сложившимся размещением производительных сил, необходимо максимально возможно снизить железнодорожные тарифы за счёт снижения издержек и эксплуатационных расходов на перевозки.

Значительную роль продолжают играть отделения железной дороги, которые продолжают оставаться основным производственным звеном железных дорог, находящимся на полном хозяйственном расчёте, имеющем самостоятельный баланс и являющимся юридическим лицом. Отделение дороги осуществляет руководство хозяйственно-производственной и финансовой деятельностью всех производственных и линейных предприятий, находящихся в пределах этого отделения (ДС, ТЧ, ВЧД, ПЧ, ШЧ, НГЧ, ЭЧ, МЧ, пунктов водоснабжения и экипировки и т.д.).

«Основные задачи отделения дороги:

- организация движения поездов по графику, оперативное руководство движением на участках, выполнение технических нормативов эксплуатационной работы и планов формирования поездов;

- организация грузовой и коммерческой работы;

- содержание в исправном состоянии пути, зданий и сооружений, устройств электроснабжения, СЦБ и связи, подвижного состава и других технических средств;

- снабжение предприятий и организаций материалами, топливом, смазочными материалами, электроэнергией;

- контроль за соблюдением норм расхода, правильным и рациональным использованием материальных ресурсов и их сохранностью;

- финансирование хозяйственной деятельности предприятий и организаций, подчинённых отделению, контроль за их производственно-финансовой деятельностью и использованием основных фондов;

- осуществление мероприятий по усилению пропускной и провозной способности участков отделения, по внедрению новой техники, передовых технологических процессов.

В отделении дороги действуют отраслевые отделы, осуществляющие руководство всеми службами и хозяйствами. Таким образом, объединены все основные фонды и контролируются все стадии производственного процесса, сосредоточено оперативное управление перевозочным процессом и комплексным развитием хозяйства предприятия» [3].

В настоящее время предложены множество вариантов реформирования структуры отделений железной дороги, вплоть до того, чтобы их ликвидировать. Но переход на трёхзвенную структуру (МПС – дороги – линейные предприятия) ныне приостановлен. Однако общие тенденции продолжают действовать: отделения укрупняются, их размер приводится в соответствие к объёму выполняемой работы, на основе укрупнённых отделений создаются диспетчерские центры управления.

Основными технологическими документами, регламентирующими эксплуатационную деятельность отделений железных дорог, являются: план формирования и график движения. «Организация вагонов в поезда осуществляется на основании плана формирования, которым устанавливается, какие поезда, из каких групп вагонов и в какие назначения должны формировать станции сети железных дорог» [2, стр. 272]. План формирования определяет работу технических станций отделения.

График движения поездов выражает план всей эксплуатационной работы железных дорог и является основой организации перевозок. «График движения поездов представляет собой графическое изображение следования поездов по участкам и направлениям, выполненное в координатных осях времени (горизонтальная ось) и расстояния (вертикальная ось). Он устанавливает время прибытия, отправления и проследования поездов по каждому раздельному пункту, время следования поездов по перегонам, продолжительность нахождения локомотивов и бригад на участках и конечных станциях» [2, стр. 321].

Несмотря на происходящие изменения в структуре и работе железных дорог, основными документами, регламентирующими эксплуатационную деятельность железных дорог, являются план формирования и график движения.

Целью курсового проекта является закрепление теоретических знаний по дисциплине «Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок», приобретение практических навыков самостоятельного решения инженерных задач по технологии работы отделения дороги.

Основными задачами являются:

- организация местной работы отделения;

- составление графика движения поездов на участках отделения и расчёт его показателей;

- составление графика движения в период «окна»;

- расчёт технических норм эксплуатационной работы отделения (определение количественных и качественных показателей).

- ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОТДЕЛЕНИЯ

Курсовой проект выполняем для заданного отделения железной дороги, включающего два участка В-Г и Г-Ж. Границы отделения, а также схемы тяговых плеч локомотивов и участки обращения локомотивных бригад приведены на рис. 1.1.

#### А		 Б		   В		 Г          л	              Д	        Е		  И

180		100	         184		         147	         180	  180

х 137

чётное							   170

Ж

Условные обозначения:						         З		  100

-основное депо;

-пункт оборота локомотивов;							   К

-основное депо и пункт оборота;

-пункты контрольно-технического осмотра вагонов и смены бригад;

- промежуточные станции;

-границы отделения дороги;

Рис. 1.1.

Схемы тяговых плеч локомотивов и участки обращения локомотивных бригад.

Участок В-Г протяжённостью 184 км. – двухпутный, оборудован ПАБ. Поездная работа на участке осуществляется электровозами в грузовом движении и электровозами в пассажирском движении. Состав гружёного поезда на участке В-Г составляет 60 вагонов, порожнего – 60 вагонов. Число промежуточных станций – 8 (см. рис 2), причём на станциях г и в производится погрузка массовых грузов в нечётном направлении.

Участок Г-Д протяжённостью 147 км. – однопутный, оборудован АБ. Поездная работа на участке осуществляется электровозами в грузовом движении и электровозами в пассажирском движении. Состав гружёного поезда на участке Г-Д составляет 60 вагонов, порожнего – 60 вагонов. Число промежуточных станций – 9 (см. рис 2), причём на станциях м и т  производится погрузка массовых грузов в нечётном направлении и на п и н– в чётном

В состав отделения входят сортировочная станция Г, две участковых станции В и Д, а также промежуточные станции, на которых осуществляется погрузка и выгрузка вагонов.

# На рис. 1.2 приведена подробная схема отделения железной дороги с указанием всех промежуточных станций и номеров перегонов.

В       8     7     6     5     4     3     2     1            1      2       3      4       5       6      7       8       9      10     Д

а     б     в      г     д     е      ж    з                   л       м      н       о      п      р       с      т        у

Г

л  1

х     2

ц    3

чётное направление                         			     ч     4

ш     5

Условные обозначения:					  	           щ   6

а, б, в и т.д. – промежуточные станции;		          	                                 ы  7

1, 2     и т.д. – номера перегонов.       				    	                   з

8

Рис. 1.2.			       		       ю  9

Схема отделения железной дороги		                             Ж

В таблице 1.1 приведены данные по путевому развитию промежуточных станций отделения. В зависимости от числа станционных путей решается вопрос о возможности или невозможности осуществления скрещения или обгона на конкретной промежуточной станции в конкретных условиях движения и занятия путей.

Таблица 1.1

###### Путевое развитие промежуточных станций отделения

| ###### Участок в-г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станции и раздельные пункты | Направление | а | б | в | г | ###### д | е | ж | з | - |
| Количество станционных приёмо-отправочных путей | чет. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
|  | нечет. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| ###### УЧАСТОК Г-Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станции и раздельные пункты | - | л | м | н | о | п | р | с | т | у |
| Количество станционных приёмо-отправочных путей | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |

В таблице 1.2 приведены размеры движения пассажирских и ускоренных грузовых поездов по участкам отделения. Эта информация необходима при составлении графика движения, так как от числа пассажирских и ускоренных поездов зависит прокладка на графике и грузовых поездов, а также загрузка перегонов и участков в целом.

##### Таблица 1.2

###### Размеры движения пассажирских и ускоренных поездов

| ###### Категории поездов | ###### участки |  |
| --- | --- | --- |
|  | ###### В-Г | ###### Г-Д |
| Грузовые | 40 | 25 |
| Скорые | 1 | 1 |
| Пассажирские | 10 | 10 |
| Пригородные | 12 | 8 |
| Ускоренные грузовые | 1 | 1 |

- ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

2.1.Подготовка исходных данных

К исходным данным относятся размеры движения поездов разных категорий и элементы графика.

Размеры движения пассажирских поездов (скорых, пассажирских, пригородных), а также ускоренных грузовых, определены в задании на курсовой проект.

Размеры движения грузовых поездов рассчитываем делением суммарных вагонопотоков по плану формирования на количество вагонов в составе поезда (m = 55). Для упрощения определения количества грузовых поездов на участках и систематизации расчёта учитываем вагоны:

- транзитные порожние вагонопотоки, проследующие станцию Г без переработки;

- транзитные гружёные вагонопотоки, проследующие станцию Г без переработки;

- транзитные вагонопотоки, прибывающие на станцию Г в переработку, а также вагонопотоки , отправляемые со станции Г в поездах своего формирования;

- участковые;

- вагонопотоки, прибывающие на станцию Г в составах многогруппных поездов, для которых на станции Г осуществляется обмен поездных групп;

Таблица 2.1

Расчетные среднесуточные размеры движения поездов на участках

| # Категории поездов | Участки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В-Г |  | Г-Д |  |
|  | чётное | нечётное | чётное | нечётное |
| Скорые пассажирские | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пассажирские | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Пригородные | 12 | 12 | 6 | 6 |
| Ускоренные грузовые | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого | 24 | 24 | 16 | 16 |

2.2. Расчёт пропускной способности участков и выбор типа графика движения

Перед составлением графика движения выбираем тип графика и производим расчёт наличной и потребной пропускной способности для каждого из заданных участков. На однопутном участке наличную пропускную способность рассчитываем для ограничивающего перегона при непакетном графике движения. Ограничивающий перегон устанавливаем по наибольшей сумме времён хода чётного и нечётного грузовых поездов. В нашем случае, таким перегоном является перегон с-т, времена хода по которому в чётном и нечётном направлении составляют, соответственно, 16 и 16 минут. На ограничивающем перегоне выбираем наивыгоднейшую схему пропуска поездов из четырёх возможных (рис. 2.2), обеспечивающую наименьшую величину периода графика (Т). В нашем случае наименьший период (38 мин) поэтому, оптимальной схемой пропуска является схема 1.

Для правильного определения ограничивающего перегона, а соответственно и периода, необходимо применить данную схему для всего участка, что сделано в таблице 3.2

Наличная пропускная способность на однопутном участке определяется в парах поездов по формуле:

Nнал=(1440−tтехн)⋅αнТ, 			 (2.1)  [1, с.24]

где tтехн – продолжительность технологического “окна”, предоставляемого в графике движения для выполнения работ по текущему содержанию пути, устройств и сооружений. Для однопутного участка принимаем равным 60 мин., для двухпутных – 120 мин.;

н – коэффициент надёжности, учитывающий влияние отказов в работе технических средств (локомотивов, вагонов, пути, устройств СЦБ и связи, контактной сети и др.) на наличную пропускную способность перегонов. На однопутном участке при периоде графика 38 мин., н=0,95; на двухпутном участке, при межпоездном интервале, равном 8 минут (электровозная тяга), н=0,94;

Для определения наличной пропускной способности необходимо принятую схему прокладки грузовых поездов применить на всём участке, т.к. при таком варианте прокладки могут возникнуть другие ограничивающие перегоны, влияющие на пропускную способность участка.

Эти расчёты удобно свести в таблицу 3.2

Для однопутного участка Г-Д, наличная пропускная способность составляет, таким образом:

пары поездов.

На двухпутном участке В-Г, оборудованном ПАБ, наличная пропускная способность участка определяется по формуле:

Nнал=(1440−tтехн)⋅αнI, 				 (2.2)

где I – межпоездной интервал при ПАБ, рассчитывается как:

,			(2.3)

где tx – наибольшее время хода грузового поезда по перегону, мин;

τпс – интервал попутного следования, при безостановочном следовании поезда, мин;

tx1 – время хода грузового поезда по первому (в данном направлении) перегону, примыкающему к технической станции, мин.

t xn – время хода грузового поезда по последнему (в данном направлении) перегону, примыкающему к технической станции, мин.

τпсº - интервал попутного следования при отправлении поезда после остановки, мин.

Для двухпутного участка В-Г наличная пропускная способность в каждом направлении составляет:

поезд

поезд.

Максимально возможное число грузовых поездов на участке (исключая ускоренные и сборные) при параллельном графике движения определяем по формуле [1, с.26]:

Nгрmax=Nн−εпсскNпсск−εпсNпс−εпрNпр−εускNуск−εсбNсб, 	 (2.4)

где Nн – наличная пропускная способность участка при параллельном графике;

εпсск,εпс,εпр,εуск,εсб - коэффициенты съёма грузовых поездов, соответственно, скорыми пассажирскими, пассажирскими, пригородными, ускоренными грузовыми и сборными поездами;

Nпсск,Nпс,Nпр,Nуск,Nсб - размеры движения поездов соответствующих категорий.

Потребную пропускную способность определяем для однопутного участка в парах поездов, а для двухпутного – для каждого направления по формуле:

,  			(2.5)

Поезда других категорий (пассажирские, грузовые ускоренные, сборные) приводятся к грузовым расчётным поездам через коэффициенты съёма, которые рассчитываются по следующим формулам:

Схема 1

2001

т

с

2002

Т

T=tр+t''+τс+tр+t'+τс;Т = 38 мин.

Схема 2

2001

т

с

2002

Т

T=t''+tз+τн+t'+tз+τн;Т = 40 мин.

Схема 3

2001

т

с

2002

Т

T=t'+τс+tр+t''+tз+τн;Т = 39 мин.

Схема 4

2001

т

с

2002

Т

T=t''+τс+tр+t'+tз+τн;Т = 39 мин.

Рис. 3.2. Схемы пропуска поездов по перегону

Скорые пассажирские, пассажирские, пригородные, ускоренные грузовые поезда:

Однопутная линия, автоблокировка (Г-Д):

,  				 (2.6)

где Nпсоб- общее число скорых, пассажирских, пригородных и ускоренных поездов на участке (определяется по табл. 2 задания для каждого участка);

- коэффициент пакетности графика;

- доля четырехпутных раздельных пунктов на расчетном участке.

С3о-доля трёхпутных станций на расчётном участке

Двухпутная линия, полуавтоблокировка (В-Г):

- отношение чистого среднего времени хода пары пассажирских поездов (скорых, пригородных, ускоренных грузовых) к чистому времени хода пары грузовых поездов на участке.

Сборные поезда:

Однопутная линия, автоблокировка (Г-Д):

,  			(2.7)

- число станций на участке, обслуживаемых сборным поездом.

- отношение суммы межпоездных интервалов в нечетном и четном направлениях движения к периоду непакетного параллельного графика на ограничивающем перегоне.

Двухпутная линия, полуавтоблокировка (В-Г):

, 					 (2.8)

где j – коэффициент неидентичности перегона, который определяется по следующей формуле:

j=(t1+t2+...+tn)Пtmax,  					(2.9)

где t1...tn- сумма времен хода пары (четного и нечетного) грузовых поездов по перегонам однопутного участка;

П – число перегонов на участке;

tmax- сумма времени хода пары поездов по ограничивающему перегону.

Коэффициент съёма для пассажирских поездов на двухпутных линиях проверяем на обеспеченность промежуточных станций обгонными приёмо-отправочными путями по формуле:

mпобг≥Тгр(1−Δ)I−εпс+0,5,  			(2.10)

где mпобг−число станционных путей на всех промежуточных станциях участка (кроме главных), специализированных для обгонов поездов данного направления;

Тгр – чистое время хода грузового поезда по участку в данном направлении, мин.

В нечетном направлении:

В четном направлении:

Если условие (3.13) не выполняется, то возникает дополнительный съём, который определяется по формуле:

εпобг=[Тгр(1−Δ)I−εпс+0,5−mпобг]⋅η,  	(2.11)  [1, с.28]

где  - коэффициент, учитывающий совмещение времени съёма по путям в зависимости от расположения пассажирских поездов на графике. В курсовом проекте коэффициент  принимаем равным 0,5.

Максимально возможное число грузовых поездов, рассчитанное по формуле (3.3) для каждого заданного участка, сравнивается с существующими потребными размерами транзитных грузовых, порожних и участковых поездов.

Если наличная пропускная способность получилась по расчёту меньше потребной, то необходимо повторно выполнить все расчёты, изменив техническое оснащение на участке или тип графика (ввести дополнительные блокпосты на перегонах, оборудованных полуавтоматической блокировкой; заменить полуавтоматическую блокировку на автоблокировку; использовать двухпутные вставки с организацией безостановочного скрещения поездов; перейти на частично или чисто пакетный график движения; уменьшить межпоездной интервал).

Потребная пропускная способность для участка В-Г:

пар поездов.

Потребная пропускная способность для участка Г-Д:

пар поездов.

Потребная пропускная способность на участках превышает наличную пропускную способность, что свидетельствует о невозможности пропуска запланированных размеров движения по участкам при существующей системе организации движения. Перейдя на автоблокировку на участке В-Г, рассчитаем наличную пропускную способность:

пар поездов.

Рассчитаем коэффициенты съема для участка В-Г при АБ.

Скорые пассажирские, пассажирские, пригородные, ускоренные грузовые поезда:

- время хода грузового поезда по ограничивающему перегону, мин

Сборные поезда:

ε=(Ссб+1)⋅[1−0,02⋅Nпсоб⋅(2−Δ)]≥1

Теперь потребная пропускная способность на участке В-Г будет равна:

Проверим коэффициент съёма для пассажирских поездов на двухпутных линиях на обеспеченность промежуточных станций обгонными приёмо-отправочными путями:

В четном направлении:

В нечетном направлении:

Все условия выполняются.

Для повышения наличной пропускной способности на однопутном участке Г-Д перейдем на частично-пакетный график движения.

где Т - период параллельного парного графика, мин.;

- коэффициент пакетности, при частично-пакетном графике находится в пределах 0<<1 и равен:

где Nпак, Спак – число пар поездов соответственно, проложенных в пакетах за сутки и в периоде частично-пакетного графика;

N, С - общее число пар поездов за сутки и в периоде графика.

пар/поездов.

3. СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И РАСЧЁТ ЕГО ПОКАЗАТЕЛЕЙ

График движения поездов составляется на специальном бланке, на котором по горизонтальной оси откладывается время (24 часа), а по вертикали – станции и перегоны заданных участков, составляющих отделение дороги.

Отдельные категории поездов наносятся на графике в следующей последовательности:

- Наносятся линии хода сборных и вывозных поездов. Взаимное расположение этих поездов для участков должно соответствовать выбранной схеме. Нитки сборных поездов следует располагать с таким расчётом, чтобы грузовые операции с вагонами на промежуточных станциях выполнялись, по возможности, в дневное время;

- Наносятся линии хода скорых и пассажирских поездов. Время отправления этих поездов с начальных станций устанавливается согласно удобству обслуживания пассажиров, то есть в дневное время;

- Прокладка линий хода ускоренных грузовых поездов. Поезда этой категории на однопутной линии целесообразно отправлять вслед за пассажирскими поездами с минимальным межпоездным интервалом по условиям автоблокировки;

- Осуществляется прокладка пригородных поездов. При этом следует учесть, что около 70 % пригородных поездов должны быть отправлены в часы “пик”: утром с 6.00 до 8.00, вечером с 17.00 до 19.00. Оставшиеся размеры движения пригородных поездов равномерно распределяются в периоде от 8.00 до 17.00;

- Наносятся линии хода остальных грузовых поездов.

Примечание: прокладку поездов на двухпутном участке целесообразней начать со скорых и пассажирских поездов, точки входа и выхода которых по станции Г будут уже известны.

Для наилучшего пропуска всех поездов допускается сдвижка линий хода сборных, при условии, что принятая схема прокладки не изменилась. Необходимо следить также за тем, чтобы время между одним сборным поездом (от которого производится отцепка) и прибытием другого, к которому прицепляются вагоны, было достаточно для выполнения грузовых операций. Допускается также незначительная сдвижка пригородных поездов. Линии хода грузовых поездов в каждом из направлений движения должны прокладываться равномерно в течение суток. Нанесение линий хода грузовых поездов следует начинать с однопутного участка.

Если потребная пропускная способность однопутного участка составляет 80 % и более от наличной, то построение графика движения начинают с ограничивающего перегона в соответствии с принятой схемой пропуска  поездов. После того как все поезда проложены на этом перегоне, дальнейшее составление графика ведётся путём одновременной прокладки поездов обоих направлений на каждом из последующих перегонов. Если же потребная пропускная способность меньше 80 % от наличной, то составление графика можно начинать с перегона, прилегающего к технической станции. В нашем случае потребная пропускная способность составляет больше 80 % от наличной, поэтому построение графика движения на однопутном участке Г-Д начинаем с ограничивающего перегона м-н.

График движения на однопутном участке, кроме того, должен составляться с учётом следующих рекомендаций:

- возможно более равномерное чередование на перегоне, прилегающем к технической станции оборота локомотивов, нечётных и чётных поездов;

- обеспечение наименьшего количества остановок поездов для скрещения и обгона. Организация скрещения поездов, как правило, с пропуском одного из них безостановочно через раздельный пункт;

- обеспечение по возможности минимальных стоянок грузовых поездов под скрещением и обгоном;

- поезд, задержанный для скрещения или обгона, должен отправляться на перегон сразу же после его освобождения.

При увязке линий хода грузовых поездов на станции Г следует исходить из того, что нитки графика не специализируются для поездов определённых категорий. Поезда могут отправляться и следовать по ближайшим свободным ниткам графика. Поэтому нужно стремиться к обеспечению максимального числа сквозных ниток графика.

На каждом участке по составленному графику движения поездов определяем следующие его показатели:

- участковая скорость;

- техническая скорость;

- коэффициенты участковой скорости.

Затем определяем средние для всего отделения значения этих показателей. Кроме того, по графику определяем средний простой транзитных поездов и простой локомотивов в пункте оборота.

Для удобства расчётов показателей составлены таблицы для каждого участка и направления.

Таблица 3.1

Данные для расчёта показателей графика движения поездов на участке Г-Д

| № поезда | Время отправления со станции | Время прибытия на стацию | Время в пути, мин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В движении | Стоянка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Участок Г-Д (Чет) |  |  |  |  |  |
| 2002 | 0:42 | 6:06 | 324 | 151 | 173 |
| 2004 | 0:50 | 7:05 | 375 | 149 | 226 |
| 2006 | 2:21 | 10:00 | 459 | 152 | 307 |
| 1002 | 3:13 | 5:06 | 113 | 113 | 0 |
| 2008 | 5:20 | 10:55 | 335 | 145 | 190 |
| 2010 | 6:27 | 13:02 | 395 | 151 | 244 |
| 2012 | 6:35 | 13:57 | 442 | 148 | 294 |
| 2014 | 10:15 | 16:18 | 363 | 147 | 216 |
| 2016 | 11:37 | 18:33 | 416 | 151 | 265 |
| 2018 | 12:04 | 18:59 | 415 | 149 | 266 |
| 2020 | 16:12 | 21:15 | 303 | 153 | 150 |
| 2022 | 17:55 | 21:52 | 237 | 149 | 88 |
| 2024 | 18:26 | 22:34 | 248 | 149 | 99 |
| 2026 | 20:20 | 1:19 | 299 | 149 | 150 |
| 2028 | 20:28 | 1:27 | 299 | 149 | 150 |
| 2030 | 22:51 | 3:00 | 249 | 147 | 102 |
| 2032 | 22:59 | 3:08 | 249 | 147 | 102 |
| 2034 | 23:20 | 3:54 | 274 | 149 | 125 |
| 2036 | 23:28 | 4:02 | 274 | 149 | 125 |
| 2038 | 23:47 | 4:19 | 272 | 149 | 123 |
| 2040 | 23:55 | 4:27 | 272 | 149 | 123 |
| Итого для грузовых |  |  | 6613 | 3095 | 3518 |
| 6002 | 5:06 | 7:40 | 154 | 132 | 22 |
| 6004 | 5:41 | 8:15 | 154 | 132 | 22 |
| 302 | 6:24 | 8:25 | 121 | 116 | 5 |
| 304 | 8:30 | 10:45 | 135 | 120 | 15 |
| 306 | 9:02 | 11:08 | 126 | 118 | 8 |
| 308 | 9:31 | 11:31 | 120 | 116 | 4 |
| 310 | 11:32 | 13:47 | 135 | 120 | 15 |
| 312 | 11:56 | 14:10 | 134 | 120 | 14 |
| 314 | 12:18 | 14:33 | 135 | 120 | 15 |
| 6006 | 13:35 | 16:14 | 159 | 132 | 27 |
| 6008 | 14:05 | 16:46 | 161 | 132 | 29 |
| 6010 | 16:54 | 19:34 | 160 | 132 | 28 |
| 6012 | 17:32 | 20:09 | 157 | 132 | 25 |
| 316 | 20:15 | 22:23 | 128 | 118 | 10 |
| 22 | 22:24 | 0:00 | 96 | 96 | 0 |
| Итого для пассажирских |  |  | 2075 | 1836 | 239 |
| Участок Д-Г (Неч) |  |  |  |  |  |
| 2001 | 0:06 | 4:05 | 239 | 144 | 95 |
| 2003 | 0:14 | 4:13 | 239 | 144 | 95 |
| 1001 | 0:57 | 2:49 | 112 | 112 | 0 |
| 2005 | 1:34 | 4:32 | 178 | 141 | 37 |
| 2007 | 1:42 | 4:40 | 178 | 141 | 37 |
| 2009 | 2:28 | 7:06 | 278 | 146 | 132 |
| 2011 | 2:36 | 7:26 | 290 | 144 | 146 |
| 2013 | 3:30 | 7:48 | 258 | 144 | 114 |
| 2015 | 6:15 | 10:55 | 280 | 144 | 136 |
| 2017 | 7:14 | 13:11 | 357 | 146 | 211 |
| 2019 | 7:50 | 14:39 | 409 | 146 | 263 |
| 2021 | 9:30 | 15:41 | 371 | 148 | 223 |
| 2023 | 11:50 | 16:10 | 260 | 142 | 118 |
| 2025 | 12:28 | 19:40 | 432 | 146 | 286 |
| 2027 | 15:23 | 19:48 | 265 | 144 | 121 |
| 2029 | 17:16 | 21:42 | 266 | 144 | 122 |
| 2031 | 18:09 | 22:07 | 238 | 144 | 94 |
| 2033 | 20:18 | 1:48 | 330 | 148 | 182 |
| 2035 | 20:50 | 1:56 | 306 | 148 | 158 |
| 2037 | 23:08 | 3:03 | 235 | 145 | 90 |
| 2039 | 23:16 | 3:40 | 264 | 147 | 117 |
| Итого для грузовых |  |  | 5785 | 3008 | 2777 |
| 6001 | 5:08 | 7:43 | 155 | 130 | 25 |
| 6003 | 5:42 | 8:15 | 153 | 130 | 23 |
| 301 | 8:38 | 10:44 | 126 | 116 | 10 |
| 303 | 9:08 | 11:07 | 119 | 114 | 5 |
| 305 | 9:38 | 11:30 | 112 | 112 | 0 |
| 307 | 11:40 | 13:32 | 112 | 112 | 0 |
| 309 | 12:10 | 14:02 | 112 | 112 | 0 |
| 311 | 12:40 | 14:32 | 112 | 112 | 0 |
| 6005 | 14:12 | 16:43 | 151 | 130 | 21 |
| 6007 | 14:49 | 17:26 | 157 | 130 | 27 |
| 313 | 16:26 | 18:24 | 118 | 114 | 4 |
| 6009 | 17:01 | 19:35 | 154 | 130 | 24 |
| 6011 | 17:34 | 20:09 | 155 | 130 | 25 |
| 21 | 19:50 | 21:24 | 94 | 94 | 0 |
| 315 | 20:30 | 22:22 | 112 | 112 | 0 |
| Итого для пассажирских |  |  | 1942 | 1778 | 164 |

Таблица 3.2

Данные для расчёта показателей графика движения поездов на участке В-Г

| № поезда | Время отправления со станции | Время прибытия на станцию | Время в пути, мин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В движении | Стоянка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Участок В-Г (Чет) |  |  |  |  |  |
| 2302 | 0:00 | 3:19 | 199 | 178 | 21 |
| 1002 | 0:20 | 2:42 | 142 | 142 | 0 |
| 2304 | 0:33 | 3:26 | 173 | 173 | 0 |
| 2306 | 0:58 | 3:51 | 173 | 173 | 0 |
| 2308 | 1:06 | 3:59 | 173 | 173 | 0 |
| 2310 | 1:29 | 4:22 | 173 | 173 | 0 |
| 2008 | 1:57 | 4:50 | 173 | 173 | 0 |
| 2312 | 2:05 | 4:58 | 173 | 173 | 0 |
| 2314 | 2:13 | 5:06 | 173 | 173 | 0 |
| 2316 | 2:30 | 5:23 | 173 | 173 | 0 |
| 2318 | 2:38 | 5:31 | 173 | 173 | 0 |
| 2010 | 3:04 | 5:57 | 173 | 173 | 0 |
| 2012 | 3:12 | 6:05 | 173 | 173 | 0 |
| 2320 | 4:00 | 6:53 | 173 | 173 | 0 |
| 2322 | 4:08 | 7:01 | 173 | 173 | 0 |
| 2324 | 4:30 | 7:23 | 173 | 173 | 0 |
| 2326 | 4:38 | 7:31 | 173 | 173 | 0 |
| 2328 | 5:20 | 8:13 | 173 | 173 | 0 |
| 2330 | 5:28 | 8:21 | 173 | 173 | 0 |
| 2332 | 7:38 | 10:31 | 173 | 173 | 0 |
| 2334 | 7:46 | 10:39 | 173 | 173 | 0 |
| 2016 | 8:14 | 11:07 | 173 | 173 | 0 |
| 2018 | 8:30 | 11:35 | 185 | 175 | 10 |
| 2336 | 9:08 | 12:01 | 173 | 173 | 0 |
| 2338 | 10:48 | 13:41 | 173 | 173 | 0 |
| 2020 | 12:49 | 15:42 | 173 | 173 | 0 |
| 2340 | 12:57 | 15:50 | 173 | 173 | 0 |
| 3502 | 13:20 | 16:39 | 199 | 199 | 0 |
| 2342 | 14:24 | 17:17 | 173 | 173 | 0 |
| 2022 | 14:32 | 17:25 | 173 | 173 | 0 |
| 2024 | 15:03 | 17:56 | 173 | 173 | 0 |
| 2344 | 16:33 | 19:26 | 173 | 173 | 0 |
| 2346 | 16:41 | 19:34 | 173 | 173 | 0 |
| 2348 | 18:50 | 21:43 | 173 | 173 | 0 |
| 2350 | 19:16 | 22:09 | 173 | 173 | 0 |
| 2038 | 20:24 | 23:17 | 173 | 173 | 0 |
| 2352 | 20:52 | 23:45 | 173 | 173 | 0 |
| 2002 | 21:19 | 0:12 | 173 | 173 | 0 |
| 2004 | 21:27 | 0:20 | 173 | 173 | 0 |
| 2354 | 21:46 | 0:39 | 173 | 173 | 0 |
| 2356 | 22:18 | 1:11 | 173 | 173 | 0 |
| 2006 | 22:58 | 1:51 | 173 | 173 | 0 |
| Итого для грузовых поездов |  |  | 7299 | 7268 | 31 |
| 3402 | 18:35 | 2:05 | 450 | 189 | 261 |
| 3404 | 21:05 | 4:14 | 429 | 189 | 240 |
| Итого для сборных поездов |  |  | 879 | 378 | 501 |
| 302 | 3:52 | 6:14 | 142 | 142 | 0 |
| 6102 | 6:00 | 8:46 | 166 | 158 | 8 |
| 306 | 6:30 | 8:52 | 142 | 142 | 0 |
| 6104 | 6:40 | 9:26 | 166 | 158 | 8 |
| 6106 | 7:00 | 9:46 | 166 | 158 | 8 |
| 6108 | 7:30 | 10:16 | 166 | 158 | 8 |
| 310 | 9:00 | 11:22 | 142 | 142 | 0 |
| 314 | 9:46 | 12:08 | 142 | 142 | 0 |
| 402 | 9:54 | 12:16 | 142 | 142 | 0 |
| 404 | 10:02 | 12:24 | 142 | 142 | 0 |
| 6110 | 10:20 | 13:06 | 166 | 158 | 8 |
| 6112 | 10:40 | 13:26 | 166 | 158 | 8 |
| 406 | 12:00 | 14:22 | 142 | 142 | 0 |
| 408 | 12:08 | 14:30 | 142 | 142 | 0 |
| 6114 | 12:20 | 15:06 | 166 | 158 | 8 |
| 6116 | 12:40 | 15:26 | 166 | 158 | 8 |
| 410 | 15:50 | 18:12 | 142 | 142 | 0 |
| 412 | 15:58 | 18:20 | 142 | 142 | 0 |
| 6118 | 18:00 | 20:46 | 166 | 158 | 8 |
| 6120 | 17:30 | 20:16 | 166 | 158 | 8 |
| 6122 | 18:00 | 20:46 | 166 | 158 | 8 |
| 6124 | 18:30 | 21:16 | 166 | 158 | 8 |
| 22 | 20:16 | 22:18 | 122 | 122 | 0 |
| Итого для пассажирских поездов |  |  | 3534 | 3438 | 96 |
| Участок Г-В (Неч) |  |  |  |  |  |
| 2301 | 0:00 | 2:46 | 166 | 166 | 0 |
| 2303 | 0:08 | 2:54 | 166 | 166 | 0 |
| 2305 | 0:40 | 3:26 | 166 | 166 | 0 |
| 2307 | 0:48 | 3:34 | 166 | 166 | 0 |
| 2309 | 1:20 | 4:06 | 166 | 166 | 0 |
| 2311 | 1:28 | 4:14 | 166 | 166 | 0 |
| 2313 | 2:00 | 4:46 | 166 | 166 | 0 |
| 2315 | 2:08 | 4:54 | 166 | 166 | 0 |
| 2033 | 2:18 | 5:04 | 166 | 166 | 0 |
| 2035 | 2:26 | 5:12 | 166 | 166 | 0 |
| 1001 | 3:19 | 5:39 | 140 | 140 | 0 |
| 2037 | 3:33 | 6:19 | 166 | 166 | 0 |
| 2317 | 4:02 | 6:48 | 166 | 166 | 0 |
| 2039 | 4:10 | 6:56 | 166 | 166 | 0 |
| 2001 | 4:35 | 7:21 | 166 | 166 | 0 |
| 2003 | 4:43 | 7:29 | 166 | 166 | 0 |
| 2319 | 5:15 | 8:01 | 166 | 166 | 0 |
| 2321 | 5:33 | 8:19 | 166 | 166 | 0 |
| 2323 | 8:02 | 10:48 | 166 | 166 | 0 |
| 2325 | 8:10 | 10:56 | 166 | 166 | 0 |
| 2015 | 11:25 | 14:23 | 178 | 168 | 10 |
| 2327 | 11:55 | 14:41 | 166 | 166 | 0 |
| 2329 | 12:46 | 15:32 | 166 | 166 | 0 |
| 2017 | 13:41 | 16:27 | 166 | 166 | 0 |
| 2331 | 14:46 | 17:32 | 166 | 166 | 0 |
| 2019 | 15:09 | 17:55 | 166 | 166 | 0 |
| 2021 | 16:11 | 18:57 | 166 | 166 | 0 |
| 2333 | 16:19 | 19:05 | 166 | 166 | 0 |
| 2023 | 16:40 | 19:26 | 166 | 166 | 0 |
| 2335 | 16:48 | 19:34 | 166 | 166 | 0 |
| 2337 | 17:12 | 19:58 | 166 | 166 | 0 |
| 2339 | 17:42 | 20:28 | 166 | 166 | 0 |
| 3501 | 18:49 | 22:01 | 192 | 192 | 0 |
| 2341 | 19:40 | 22:26 | 166 | 166 | 0 |
| 2343 | 19:48 | 22:34 | 166 | 166 | 0 |
| 2025 | 20:10 | 22:56 | 166 | 166 | 0 |
| 2345 | 20:18 | 23:04 | 166 | 166 | 0 |
| 2347 | 20:37 | 23:23 | 166 | 166 | 0 |
| 2349 | 21:38 | 0:24 | 166 | 166 | 0 |
| 2351 | 22:20 | 1:06 | 166 | 166 | 0 |
| 2353 | 22:52 | 1:38 | 166 | 166 | 0 |
| 2355 | 23:20 | 2:06 | 166 | 166 | 0 |
| Итого для грузовых поездов |  |  | 6984 | 6974 | 10 |
| 3401 | 4:18 | 11:40 | 442 | 181 | 261 |
| 3403 | 6:53 | 14:07 | 434 | 181 | 253 |
| 3405 | 9:37 | 17:13 | 456 | 181 | 275 |
| Итого для сборных поездов |  |  | 1332 | 543 | 789 |
| 2991 | 14:15 | 17:45 | 210 | 170 | 40 |
| Итого для маршрутов |  |  | 210 | 170 | 40 |
| 6101 | 6:00 | 8:45 | 165 | 156 | 9 |
| 6103 | 6:30 | 9:14 | 164 | 156 | 8 |
| 6105 | 7:00 | 9:45 | 165 | 156 | 9 |
| 6107 | 7:30 | 10:14 | 164 | 156 | 8 |
| 401 | 9:00 | 11:20 | 140 | 140 | 0 |
| 403 | 9:08 | 11:28 | 140 | 140 | 0 |
| 6109 | 9:30 | 12:14 | 164 | 156 | 8 |
| 6111 | 9:50 | 12:34 | 164 | 156 | 8 |
| 301 | 10:54 | 13:14 | 140 | 140 | 0 |
| 305 | 11:40 | 14:00 | 140 | 140 | 0 |
| 405 | 12:30 | 14:50 | 140 | 140 | 0 |
| 407 | 12:38 | 14:58 | 140 | 140 | 0 |
| 6113 | 13:00 | 15:44 | 164 | 156 | 8 |
| 6115 | 13:20 | 16:04 | 164 | 156 | 8 |
| 309 | 14:12 | 16:32 | 140 | 140 | 0 |
| 409 | 16:00 | 18:20 | 140 | 140 | 0 |
| 411 | 16:08 | 18:28 | 140 | 140 | 0 |
| 6117 | 17:00 | 19:44 | 164 | 156 | 8 |
| 6119 | 17:30 | 20:14 | 164 | 156 | 8 |
| 6121 | 18:00 | 20:44 | 164 | 156 | 8 |
| 313 | 18:34 | 20:54 | 140 | 140 | 0 |
| 6123 | 18:42 | 21:27 | 165 | 156 | 9 |
| 21 | 21:30 | 23:31 | 121 | 121 | 0 |
| Итого для пассажирских поездов |  |  | 3492 | 3393 | 99 |

Таблица 3.3

Увязка и простой локомотивов по станции Г (участок Г-Д)

| № поезда | Время приб. |  | № поезда | Время отпр. | Простой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2033 | 1:48 |  | 2002 | 0:42 | 5.03 |
| 2035 | 1:56 |  | 2004 | 0:50 | 5.03 |
| 1001 | 2:49 |  | 2006 | 2:21 | 4.65 |
| 2037 | 3:03 |  | 1002 | 3:13 | 5.1 |
| 2039 | 3:40 |  | 2008 | 5:20 | 3.53 |
| 2001 | 4:05 |  | 2010 | 6:27 | 4.52 |
| 2003 | 4:13 |  | 2012 | 6:35 | 3.77 |
| 2005 | 4:32 |  | 2014 | 10:15 | 7.2 |
| 2007 | 4:40 |  | 2016 | 11:37 | 7.95 |
| 2009 | 7:06 |  | 2018 | 12:04 | 7.98 |
| 2011 | 7:26 |  | 2020 | 16:12 | 11.98 |
| 2013 | 7:48 |  | 2022 | 17:55 | 13.38 |
| 2015 | 10:55 |  | 2024 | 18:26 | 13.77 |
| 2017 | 13:11 |  | 2026 | 20:20 | 13.23 |
| 2019 | 14:39 |  | 2028 | 20:28 | 13.03 |
| 2021 | 15:41 |  | 2030 | 22:51 | 15.05 |
| 2023 | 16:10 |  | 2032 | 22:59 | 12.07 |
| 2025 | 19:40 |  | 2034 | 23:20 | 10.15 |
| 2027 | 19:48 |  | 2036 | 23:28 | 8.82 |
| 2029 | 21:42 |  | 2038 | 23:47 | 8.1 |
| 2031 | 22:07 |  | 2040 | 23:55 | 7.75 |
| 21 |  |  |  |  | 182.09 |

Простой поездных локомотивов в пункте оборота станции «Г» определяется:

- общее время нахождения поездных локомотивов на станции оборота, лок-час.

- число рейсов поездных локомотивов.

Для Г-Д:

Для В-Г:

Для Г-Ж:

Таблица 3.4

Увязка и простой локомотивов по станции Г(участок В-Г)

| № поезда | Время приб. |  | № поезда | Время отпр. | Простой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 0:12 |  | 2301 | 0:00 | 7.35 |
| 2004 | 0:20 |  | 2303 | 0:08 | 6.85 |
| 2354 | 0:39 |  | 2305 | 0:40 | 7.25 |
| 2356 | 1:11 |  | 2307 | 0:48 | 6.87 |
| 2006 | 1:51 |  | 2309 | 1:20 | 5.9 |
| 1002 | 2:42 |  | 2311 | 1:28 | 5.9 |
| 2302 | 3:19 |  | 2313 | 2:00 | 4.28 |
| 2304 | 3:26 |  | 2315 | 2:08 | 3.98 |
| 2306 | 3:51 |  | 2033 | 2:18 | 3.02 |
| 2308 | 3:59 |  | 2035 | 2:26 | 2.68 |
| 2310 | 4:22 |  | 1001 | 3:19 | 3.12 |
| 2008 | 4:50 |  | 2037 | 3:33 | 3.22 |
| 2312 | 4:58 |  | 2317 | 4:02 | 3.38 |
| 2314 | 5:06 |  | 2039 | 4:10 | 2.98 |
| 2316 | 5:23 |  | 2001 | 4:35 | 2.73 |
| 2318 | 5:31 |  | 2003 | 4:43 | 2.02 |
| 2010 | 5:57 |  | 2319 | 5:15 | 1.93 |
| 2012 | 6:05 |  | 2321 | 5:33 | 2.12 |
| 2320 | 6:53 |  | 2323 | 8:02 | 4.18 |
| 2322 | 7:01 |  | 2325 | 8:10 | 4.18 |
| 2324 | 7:23 |  | 2015 | 11:25 | 7.05 |
| 2326 | 7:31 |  | 2327 | 11:55 | 7.08 |
| 2328 | 8:13 |  | 2329 | 12:46 | 7.8 |
| 2330 | 8:21 |  | 2017 | 13:41 | 8.58 |
| 2332 | 10:31 |  | 2331 | 14:46 | 9.38 |
| 2334 | 10:39 |  | 2019 | 15:09 | 9.63 |
| 2016 | 11:07 |  | 2021 | 16:11 | 10.23 |
| 2018 | 11:35 |  | 2333 | 16:19 | 10.23 |
| 2336 | 12:01 |  | 2023 | 16:40 | 9.78 |
| 2338 | 13:41 |  | 2335 | 16:48 | 9.78 |
| 2020 | 15:42 |  | 2337 | 17:12 | 9.82 |
| 2340 | 15:50 |  | 2339 | 17:42 | 10.18 |
| 3502 | 16:39 |  | 3501 | 18:49 | 10.6 |
| 2342 | 17:17 |  | 2341 | 19:40 | 11.32 |
| 2022 | 17:25 |  | 2343 | 19:48 | 9.28 |
| 2024 | 17:56 |  | 2025 | 20:10 | 9.52 |
| 2344 | 19:26 |  | 2345 | 20:18 | 9.18 |
| 2346 | 19:34 |  | 2347 | 20:37 | 9.03 |
| 2348 | 21:43 |  | 2349 | 21:38 | 9.62 |
| 2350 | 22:09 |  | 2351 | 22:20 | 8.65 |
| 2038 | 23:17 |  | 2353 | 22:52 | 7.17 |
| 2352 | 23:45 |  | 2355 | 23:20 | 7.5 |
| 42 |  |  |  |  | 285.35 |

Техническая, участковая и ходовая скорости:

, 	(3.1)

, 						(3.2)

, 						(3.3)

NL- сумма поездо-километров пробега поездов;

Ntдв- сумма поездо-часов нахождения в движении, включая затраты времени на разгоны и торможения;

Ntуч- сумма поездо-часов нахождения в пути (включая стоянки на промежуточных станциях).

- сумма поездо-часов чистого времени хода, без стоянок и времени на разгоны и замедления (чистое время хода определяется из задания по табл.6 ).

Средние скорости по участкам определяются:

,         	(3.4)

,				(3.5)

, 					 (3.6)

- длина участка, км;

- число поездов определенной категории в четном и нечетном направлениях по участку;

- сумма поездо-часов нахождения в движении соответственно в четном и нечетном направлениях по участку, включая затраты времени на разгоны и замедления;

- сумма поездо-часов нахождения в пути соответственно в четном и нечетном направлениях по участку, включая время на разгоны и замедления и стоянки на промежуточных станциях;

- сумма поездо-часов чистого времени хода соответственно в четном и нечетном направлениях по участку без стоянок на промежуточных станциях и времени на разгоны и замедления.

Средние скорости (техническая, участковая и ходовая) в целом по полигону определяются по формулам:

, 					(3.7)

, 					(3.8)

,					(3.9)

,  - длины соответственно однопутного и двухпутного участков, км;

- сумма поездо-км пробега соответственно по однопутному и двухпутному участкам;

,, , , ,  - соответственно средние скорости (техническая, участковая и ходовая) по однопутному и двухпутному участкам.

Коэффициенты участковой скорости:

βу=vуvт,  						(3.10)

βт=vтvх,  						(3.11)

βх=vуvх,						(3.12)

Расчет скоростей грузовых поездов

км/ч

км/ч

км/ч

км/ч

,

,

.

,

,

.

Расчет скоростей пассажирских поездов

км/ч

км/ч

км/ч

км/ч

,

,

.

,

,

.

Полученные показатели графика движения поездов сводим в таблицу 3.5.

Таблица 3.5

Скорости поездов по графику движения

| Показатели | Участок Г-Д |  | Участок В-Г |  | В среднем по отделению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Груз. | Пасс. | Груз. | Пасс. | Груз. | Пасс. |
| Техническая скорость, км/ч | 60,70 | 73,21 | 65,11 | 74,34 | 63,79 | 73,95 |
| Участковая скорость, км/ч | 29,88 | 65,87 | 64,93 | 72,28 | 48,64 | 69,95 |
| Коэффициенты скорости: |  |  |  |  |  |  |
| βу | 0,49 | 0,90 | 0,997 | 0,97 | 0,76 | 0,95 |
| βт | 0,95 | 0,92 | 0,99 | 0,94 | 0,98 | 0,93 |
| βх | 0,47 | 0,83 | 0,99 | 0,91 | 0,74 | 0,88 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте были рассмотрены вопросы разработки и составления графика движения поездов на отделении железной дороги, состоящем из двух участков. В результате был составлен график движения поездов для однопутного участка и для двухпутного, являющийся одним из основных нормативных документов на железнодорожном транспорте. От того, насколько оптимально (рационально) составлен график движения поездов, зависят расходы отделения, как временные (в данном случае затраты вагоно-часов), так и, следовательно, денежные. Кроме того, правильно составленный график движения поездов обеспечивает безопасность движения и необходимые резервы пропускной способности линии.

Расчет графика движения поездов был произведен в следующей последовательности с получением следующих результатов:

- Была дана подробная технико-эксплуатационная характеристика отделения с указанием количества главных путей на рассматриваемых участках (на В-Г – 2 пути, на Г-Д – 1 путь), вида тяги (В-Г и Г-Д электровозная,), способа обслуживания участка поездными бригадами и локомотивами, типа СЦБ (на В-Г-автоблокировка Г-Д –автоблокировка) и т.д;

- Разработаны исходные данные для составления графика движения поездов:

- определены на основе плана формирования поездов техническими станциями отделения среднесуточные плановые размеры движения по участкам отдельно для чётного и нечётного направлений с составлением диаграммы поездопотоков по категориям поездов. Так, на участке Г-Д в чётном направлении необходимо пропустить 36 поездов, а в нечётном – 36; на участке В-Г, соответственно,64 и 64.

- рассчитаны наличная и потребная пропускные способности участков в каждом из направлений. Потребная пропускная способность определена путём приведения поездов пассажирской категории и сборных к обычным грузовым поездам через соответствующие коэффициенты съёма;

- на основе анализа полученных данных о пропускных способностях сделаны следующие выводы: техническое оснащение участка В-Г неудовлетворяет возможности пропуска потребных размеров движения как в чётном, так и в нечётном направлениях; техническое оснащение участка Г-Д удовлетворяет возможности пропуска потребных размеров движения как в чётном, так и в нечётном направлениях.

- Произведено построение графика движения поездов на участках В-Г и Г-Д с увязкой транзитных поездов по технической станции отделения Г. Построение было произведено с учётом требований и рекомендаций по составлению графика движения, изложенных в методических пособиях согласно действующим технологическим нормам и техническим нормативам. Одно из основных требований, заложенных и осуществлённых в графике движения – требования по безопасности – было выполнено путём строгого соблюдения перегонных времён хода с учётом разгонов и замедлений, а также соблюдением установленных норм времени на станционные интервалы скрещения и неодновременного прибытия, а также интервалы попутного следования поездов в пакете. Построенный график увязывает между собой и во времени все нитки хода грузовых, пассажирских и местных поездов, обеспечивая по возможности минимальные простои на промежуточных станциях участков под скрещением или обгоном.

### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Методическое пособие по организации работы отделения. М.: МИИТ 1999

- Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок на железнодорожном транспорте/под редакцией П. С. Грунтова. М.: Транспорт 1994

- Железнодорожный транспорт. Энциклопедия. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия» 1994

- Указать учебник Гоманкова